附件

国家鼓励发展的重大环保技术装备目录

(2014 年版）

| 1 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发类 |  |  |  |
| 一、大气污染防治 |  |  |  |
| 1 | 烧结烟气活性 炭吸附法复合 污染物协同处 置装备 | 关键技术：高效脱硫脱硝碳基催化剂研制；活性炭再生活化技术； 活性炭脱硫脱硝控制条件优化技术；多层吸附技术；活性炭防摔 损均匀布料技术；一体化加热冷却技术；颗粒输送阻氧技术；多 点卸料技术；姿态控制技术；链条跑偏控制技术及链斗输送稳料 技术。 技术指标：脱硫效率≥95%；脱硝效率≥60%；二噁英脱除率≥90%； 主要污染物排放指标满足《钢铁烧结球团工业大气污染物排放标 3 准》（GB28662-2012），出口粉尘浓度≤20mg/Nm 。 | 钢铁烧结机 烟气净化除 尘 |
| 2 | 有色行业烟气 电凝并-电袋 一体化除尘技 术装备 | 关键技术：设备流场与阻力优化；新型耐高温、耐腐蚀、低阻力 长滤袋及滤料研制；电区与袋区的布局与分级；细颗粒荷电预凝 并技术；凝并-电袋一体化结构优化。 3 技术指标：烟尘排放浓度≤20mg/m ；设备本体阻力≤1000Pa；设 备适应工作温度≤350℃。 | 有色金属冶 炼行业 |
| 3 | 低浓度多组分 有机废气滴滤 式生物净化技 术装备 | 关键技术：生物亲和性好、强度高、比表面积大的填料筛选和制 备技术；生物滴滤床喷淋装置及气体分布结构及再分布构件的优 化设计；研究生物滴滤床快速驯化挂膜方式，提高生物挂膜效率 和生物活性；研究生物滴滤床反冲洗操作方式、强度、频率对生 物膜活性影响，掌握合适的反冲洗策略。 3 3 3 技术指标：进气范围：苯 200mg/m ～500mg/m ，甲苯 10mg/m ～ 3 3 3 3 40mg/m ，二甲苯 10mg/m ～50mg/m ；排放浓度：苯≤5mg/m ,甲苯 3 3 ≤10mg/m ,二甲苯≤10mg/m ，填料的使用寿命≥3 年，挂膜时间 ≤4d。 | 机械喷涂、 印刷、电子 制造、轻工、 化工、制药、 皮革、家具、 汽车制造等 行业有机废 气净化 |
| 4 | 选择性催化还 原法（SCR）船 用低速柴油机 尾气氮氧化物 (NOx)净化装置 | 关键技术：SCR 反应器优化设计技术；SCR 系统运行与监控技术； SCR 与柴油机集成配机技术。 技术指标：NOx 排放浓度≤3.4g/kW·h；氨气逃逸量≤10ppm；SCR 系统压力损失≤4kPa。 | 船舶用柴油 机（柴油机 转 速 ＜ 130r/min ） 尾气脱除氮 氧化物 |
| 二、水污染防治 |  |  |  |

| 2 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 重金属及含砷 废水处理及资 源回收微生物 反应器 | 关键技术：开发真菌菌种的筛选、分离、纯化以及人工驯化技术； 真菌菌体的大规模发酵生产技术；解决菌种的挂壁问题、菌体流 失问题，菌种的大规模生产、菌剂保存；含砷土壤的菌剂开发等 问题；微生物反应器以及重金属回收装置的设计制作。 技术指标：对含锰（Mn）（5000mg/L 以下）、含铅(Pb)（3000mg/L 以下）、铜(Cu)（500mg/L 以下）的重金属废水去除效率≥70%， 回收效率≥60%；对含镉(Cd)（1000mg/L 以下）、含铅（3000mg/L 以下）的重金属土壤实现固定效率≥80%；对含砷（As）（2000mg/L 以下）的土壤实现固定效率≥80%。菌体单位吸附量≥46.75mgPb/g 菌体干重≥37.62mgMn/g。菌剂环境:pH 5～8, 环境温度 10℃～ 35℃。 | 含重金属废 水、土壤处 理及资源回 收 |
| 6 | 高盐废水正渗 透水处理装备 | 关键技术：高效预处理技术开发、正渗透技术开发以及正渗透驱 动液回收技术开发。 技术指标：废水 TDS：8000 mg/L～25000mg/L；高效预处理出水 硬度≤60mg/L，或硬度去除率≥95%；正渗透系统回收率≥90%， 正渗透系统脱盐率≥95%；膜使用寿命≥3 年；处理规模为 1t/h～ 20t/h。 | 高盐废水处 理 |
| 7 | 快速传质内循 环生物流化床 污水处理技术 装备 | 关键技术：筛选生物固定化和流化颗粒载体；基于新型流化载体 技术优化设计流化床主体结构、布水/布气组件的结构形式及与流 化床主体的分布等参数；归纳系统传质速率常数的变化规律。 技术指标：在相同污水处理能力下，包含该装备的组合工艺装备 较常规污水处理工艺及装备水力停留时间缩短 55%，污泥产量减 少≥60%，占地面积缩小≥55%。运行总成本降低≥30%；动力消耗 降低 5%～10%。 | 污水处理 |
| 8 | 重金属及砷特 征吸附--解析 及资源回收成 套技术装备 | 关键技术：复杂溶液体系下重金属特征吸附剂的合成；纳米除砷 吸附剂的合成；高吸附容量吸附剂的粒化；定位喷淋吸附技术的 开发；重金属特征吸附--解吸成套装备研制。 技术指标：重金属离子饱和吸附容量＞200mg/g，吸附剂粒径 1mm～ 5mm；寿命＞60 次，分离系数＞500，重金属离子浓度富集 50 倍 以上。砷饱和吸附量＞50mg/g，砷残余浓度＜0.2mg/g，寿命＞50 次；解析后液中 Cu、Ni、Zn 等重金属离子浓度 1g/L～10g/L，可 直接进入冶金系统回收,回收率＞90%；废水处理过程酸碱消耗降 低量＞10%；中和石膏中重金属含量降低量＞50%。吸附—解析成 套高效反应器高径比＞5；定位喷淋吸附技术的吸附能力提高 20%～30%。 | 冶炼过程重 金属废水处 理 |
| 三、固体废物处理 |  |  |  |

| 3 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 医疗垃圾等离 子无害化处理 装备 | 关键技术：研发医疗垃圾适应性强、处理面广的焚烧熔融炉，保 证高温焚烧熔融较长的停留时间，较好的混合程度；研发适用于 医疗垃圾焚烧熔融炉工况下的长寿命等离子喷枪，并将其集成于 垃圾焚烧熔融炉灰渣熔池中，实现灰渣熔融固化处理，使灰渣中 重 金 属 浸 出 毒 性 符 合 《 医 疗 废 物 焚 烧 环 境 卫 生 标 准 》 （GB/T18773-2008）。 技术指标：处理量：10t/d～20t/d；一燃室温度≥850℃，二燃室 温度≥1100℃；烟气停留时间＞2s；由 1100℃以上降至 600℃进 入急冷塔，烟气从 600℃冷却至 200℃时间＜1s；残渣热灼减率＜ 5%；焚烧效率≥99.9%；有毒有害物质焚毁去除率≥99.99%。 | 医疗垃圾处 理 |
| 10 | 污染场地修复 成套技术装备 | 关键技术：有机污染类：污染土壤热相分离装备优化方案设计； 污染土壤热相分离设备的研发加工；改进后污染土壤热相分离设 备工程化应用与性能评估研究。土壤热脱附系统装置末端催化燃 烧模块的设计与研发。 重金属污染类：土壤粉碎、筛分、传输、稳定化搅拌反应等单体 设备的设计制造；单元设备的集成；自动化控制系统的研发。 技术指标：有机污染类：装备处理能力＞8t/h；挥发性有机污染 物（VOCs）去除率≥95%；化学物质多氯联苯（PCBs）去除率≥99%； 土壤有机污染物残留浓度≤0.5ppm。重金属污染类：系统单套处 理能力≥500t/d。没有有毒有害气体排放。 | 有机及重金 属污染土壤 修复 |
| 11 | 土壤和地下水 石油污染修复 成套装备 | 关键技术：开发石油污染两相真空抽吸环境修复、地下水修复过 程自动监测、两相真空抽吸土壤和地下水修复过程模拟技术。 技术指标：对石油类污染物自由相的处理程度达到 85％～95％； 使用周期内处理容量比化学氧化法、气相抽提法（SVE）、抽出处 理法三种技术大 50％～85％。 | 土壤和地下 水修复 |
| 12 | 废液晶显示器 处理关键技术 与成套装备 | 关键技术：（1）废液晶安全处理：研发废液晶低温热处理固化技 术，包括低温热处理技术、热处理气体产物无害化处理技术；相 关装备包括废液晶显示器面板粉碎、传输、热处理反应等单元设 备的设计制造技术、单元设备的集成技术、自动化控制系统的研 发。（2）铟高效清洁再生技术：研发面板铟的浸提—分离/富集— 电沉积成套技术，包括面板铟的选择性浸提技术、高效分离/富集 技术、清洁再生技术；相关装备包括铟的选择性浸提、高效分离/ 富集、清洁再生等单元设备的设计制造技术、单元设备的集成技 术、自动化控制系统的研发。 研发目标：（1）废液晶安全处理技术与装备：废液晶低温热处理 温度＜300℃，热处理气体产物无害化处理率>99.9%；设备处理能 力：5t/d～10t/d。（2）铟高效清洁再生技术与装备：面板铟的浸 3+ 3+ 提率＞92%、铟萃取/反萃率>99%、Fe 萃取率＜1%、Al 萃取率＜ 4+ 1%、Sn 转移率＜1%、再生铟品位＞99%；设备处理能力：5t/d～ 10t/d。 | 电子废弃物 处理 |
| 四、环境监测专用仪器仪表 |  |  |  |

| 4 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | PM2.5 便携式 监测仪 | 关键技术：研发智能近红外粉尘浓度检测技术；颗粒物粒径分级 技术；智能温湿度检测技术；无线数据传输技术；超阈值报警技 术。 3 3 技术指标：颗粒物监测浓度范围： 1μg/m ～1000μg/m ，分辨率 3 0.1μg/m ；颗粒物粒径分级的电子脉冲宽度：PM2.5≤100ms，PM10 ≤200ms；温度范围：-45℃～99℃，分辨率 0.1℃；湿度范围：0～ 90%RH，分辨率 0.1%RH；现场监测模式：间隔时间：1s～9999s 可 设；最大时间：8000min；最大数据量：10000 组；在线监测模式： 最大数据量：10000 组，1 组数据/h；蓝牙最大传输距离：10m； 3 报警阈值：250μg/m 。 | 大气细颗粒 物监测 |
| 14 | 智能除尘清灰 控制仪 | 关键技术：对粉尘浓度、压力、温度及风量等不同信号的采集、 处理技术及抗干扰技术；对多变量参数控制的逻辑运算与处理技 术；对循环累积偏差的自动修正技术；延长过滤单元使用寿命； 提高系统清灰效率及降低能耗。 技术指标：压差检测：压差输入范围:0～3.92kPa；重复性:±0.5 ％；精度:±2.5％；响应时间：100ms；压力检测：压力输入范围:0～ 0.8MPa；重复性:±0.5％；精度:±1％；响应时间:100ms；温度 检测：测温范围：－40℃～300℃；精度：±2.5％；粉尘浓度： 3 测量范围：0～1000mg/m ；检测颗粒：0.1μm～200μm；精度： 3 ±5％；漏袋检测范围：0～1000mg/m ；检测颗粒：0.1μm～200μm； 精度：±5％。 | 大气污染防 治、工业除 尘 |
| 五、资源综合利用 |  |  |  |
| 15 | 海工用反渗透 耦合工艺海水 淡化成套装备 | 关键技术：超薄致密脱盐层的海水淡化反渗透膜材料制膜配方与 工艺技术；反渗透膜及膜压力容器制作技术；反渗透工艺耦合（超 滤+反渗透）技术。 技术指标：系统脱盐率≥98%；系统回收率≥28%（25℃）；产水含 盐量≤700mg/L；系统进水温度：0～40℃；产水水质：符合《生 2 3 活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；每吨产水占地 0.06 m /m ～ 2 3 3 3 0.1m /m ；能耗：10 kW·h/m ～15kW·h/m 。 | 船用海水淡 化 |
| 16 | 废晶体硅太阳 能电池板资源 回收成套装备 | 关键技术：废晶体硅太阳能电池板铝边框、硅晶片、钢化玻璃无 损拆解技术；晶体硅、有色金属、贵金属分类回收技术；拆解及 资源化过程污染控制技术。 技术指标：铝边框、玻璃破损率＜5%；有色金属回收率≥95%；贵 金属回收率≥95%；硅料回收率≥90%。 | 太阳能电池 板生产和电 子废弃资源 再生 |
| 六、噪声与振动控制 |  |  |  |

| 5 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 燃气电厂低频 噪声源头治理 成套装备 | 关键技术：研发以余热锅炉内部噪声源识别技术为基础，从噪声 源头进行治理的低流阻高效降噪设备；研发阻抗结合的冷却塔低 流阻高效降噪设备；研发燃气电厂其他区域的专业降噪设备；研 发降噪设备工厂化、模块化制作安装技术。 技术 指 标 ： 烟 囱出 口 处 降 噪 量 ≥ 30dB(A) ， 低 频 段降 噪 量 ≥ 12dB(A)；锅炉本体低频辐射噪声降噪量≥10dB(A)；冷却塔通风 降噪设备的阻力损失＜20Pa，降噪设备的综合降噪量≥35dB(A)。 | 燃气电厂的 噪声与振动 控制 |
| 七、环境污染防治专用材料与药剂 |  |  |  |
| 18 | 耐压型超滤膜 | 关键技术：可溶性纳米-亚微米级无机粒子与可溶性聚合物复配技 术，双螺杆挤出-界面致孔与复合纺丝集成技术。 2 技术指标：膜丝纯水通量＞600L/（m ·h·0.1MPa·25℃），断裂 强力＞6N，孔径 0.05μm～0.08μm，耐压≤0.3mpa。 | 污水治理 |
| 19 | 水处理用纳米 纤维生物膜载 体 | 关键技术：提高载体的比表面积；提高载体表面微生物的附着量； 提高载体的孔隙率；提高载体的亲水性；促进微生物的挂膜，有 效缩短微生物挂膜时间。 2 3 技术指标：微生物挂膜时间≤10d；比表面积≥5500m /m ；浸入水 中后 30min 内完成吸水率饱和孔隙率≥85%；载体厚度≤3mm；培 2 养基添加物含量约≤2.4kg/m 。 | 水体生态修 复 |
| 20 | 功能单分子复 合材料 | 关键技术：开发孔径在 0.1μm～50μm 可控且呈单峰分布的多孔 载体材料；通过分子键合技术开发单分子复合除油材料；提高耐 温性及机械强度；提高吸附饱和材料的再生效；除油装备的研发。 技术指标：显气孔率≥40%；孔径呈单峰分布，孔径尺寸在 0.1μ m～50μm；压缩强度≥1.0MPa；弯曲强度≥1.5MPa；用于酸介质 的产品酸腐蚀性质量损失率≤5%；用于碱性介质的产品碱腐蚀质 量损失≤5%；载体键合覆盖率≥60%；处理≤200ppm 的含油废水， 出水＜1ppm。 | 水中除油 |
| 21 | 重金属污染场 地修复微生物 菌剂 | 关键技术：研发微生物菌剂镉（Cd）、铅、（Pb）、铜(Cu)、锰（Mn）、 汞（Hg）、锌（Zn）等重金属的适应性；培育和驯化针对多种重金 属的微生物复合菌剂；研究施加微生物菌剂的工程技术。 技术指标：对重金属的固定效果，镉（Cd）≥80%；铅≥（Pb）80%； 铜(Cu)≥70%；锰（Mn）≥90%；汞（Hg）≥70%；锌（Zn）≥80%； 同时土壤中各种重金属含量达到《土壤环境质量标准》 （GB15618-2008）二级标准：(pH：6.5-7.5) 镉(Cd)≤0.30 mg/kg； 铅(Pb)≤250 mg/kg；铜(Cu)≤50 mg/kg；锰（无标准）；汞≤0.30 mg/kg；锌≤200 mg/kg。 | 重金属污染 场地修复 |
| 八、环境污染应急处理 |  |  |  |

| 6 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 移动式渗滤液 处理装备 | 关键技术：开发动态水压匹配技术；基于物联网云服务平台信息 化控制技术；渗滤液加酸及酸碱度调节技术；系统进水流量控制 技术。 技术指标：系统集成于集装箱中，进水为垃圾渗滤液；出水水质： pH 值 6.0～9.0；SS≤5mg/L；CODcr≤100mg/L，BOD≤30mg/L，NH3-N ≤25mg/L；TN≤40mg/L；脱盐率≥96%，清水回收率≥75%；其他 指标符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 要 求。 | 应急和日常 渗滤液处理 |
| 应用类 |  |  |  |
| 一、大气污染防治 |  |  |  |
| 23 | 燃煤烟气多污 染物超低排放 技术装备 | 采用催化脱硝协同汞氧化、脱硫协同多种污染物脱除、湿式静电 烟气 深 度 净 化 等 集 成 技 术 ，实 现 多 种 污 染物 排 放 达 到 PM≤ 3 3 3 3 5mg/Nm ；SO2≤35mg/Nm ；NOx≤50mg/Nm ；Hg≤0.005mg/Nm 。 | 燃煤电厂 |
| 24 | 氮肥增益法烟 气多污染物协 同控制技术装 备 | 3 3 进口烟气参数:烟尘浓度:300 mg/Nm ～1000mg/Nm ；二氧化硫初始 3 3 3 浓 度 :300 mg/Nm ～ 5000mg/Nm （ 且 SO3 浓 度 300 mg/Nm ～ 3 3 3 500mg/Nm ）；氮氧化物初始浓度 1300 mg/Nm ～3000mg/Nm 。 3 3 出口烟气参数:烟尘浓度≤20mg/Nm ；二氧化硫浓度≤50mg/Nm ； 3 氮氧化物浓度≤100mg/Nm 。其它污染物排放达到《平板玻璃工业 大气污染物排放标准》（GB26453-2011）。 没有废水废渣排放，对烟气温度无特殊要求。 可回收副产物情况：二氧化硫处理后可以制备硫酸或硫酸铝等制 品；氮氧化物直接做成硝酸铵，再经过改性后做成硝酸铵化肥。 副产物资源化后满足国家标准要求。 | 玻璃窑污染 物协同处置 |
| 25 | 湿式静电除尘 装备 | 3 粉尘排放浓度≤10mg/m ；PM2.5 去除率≥70%；酸雾（SO3 气溶胶） 3 3 去除率≥70%；酸雾浓度≤15mg/Nm ；水雾浓度≤50mg/Nm 。本体 阻力＜300Pa。 | 燃煤电厂及 工业炉窑除 尘 |
| 26 | 电袋复（混） 合除尘器 | 电袋混合除尘器（嵌入式电袋除尘器）是指将静电部分（放电极 和收尘极）和滤袋交替排列布置的除尘装置。 3 粉尘排放浓度≤10mg/Nm ；过滤风速 1.6 m/min～3.5m/min；阻力 ＜800Pa；布袋使用数量减少 50%～67%；布袋使用寿命增长达 40% 以上；对 PM2.5 的去除率 60%～85%；在除尘器提效改造中，不需 要更换原来的引风机。 | 电力、建材、 冶金、钢铁、 化工等行业 燃煤工业锅 炉除尘 |
| 27 | 飞灰的二噁英 微波分解处理 技术和装备 | 3 处理后的飞灰中二噁英类排放指标＜0.1ngTEQ/Nm ；飞灰中二噁 英分解率可达 99.7%；二噁英类物质分解温度≤350℃；飞灰的分 解电耗≤0.25kW·h/kg。 | 飞灰二噁英 处理 |
| 28 | 大功率柴油机 接触氧化还原 法（SCR）脱硝 装备 | 转速＞130r/min；NOx 去除率：75%～95%，排放 1.0 g/kW·h～ 3.4g/kW·h；氨气逃逸量≤20ppm；SCR 系统压力损失≤3kPa。 | 中高速船用 柴油机、机 车及陆用发 电机组脱硝 |
| 29 | 连续被动再生 | 技术指标：CO 的起燃温度＜195℃；HC 的起燃温度＜205℃；黑烟 | 柴油车尾气 |

| 7 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 式柴油车黑烟 净化过滤系统 （DOC+CDPF） | 颗粒 PM 的去除效果＞90%（在所有的工况下）；黑烟颗粒的再生： 开始再生温度为 200℃，全部烧完为 500℃，时间在 10 分钟以内。 | 净化 |
| 30 | 燃煤电厂碳捕 集利用及封存 成套技术装备 | CO2 捕集能耗比一乙醇胺法(MEA)降低 30%，捕集后发电效率的降低 ≤8%；捕集后发电成本的提高≤30%；二氧化碳捕集与地质封存≥ 5 5 10×10 t/年，累计二氧化碳封存量≥20×10 t。 | 二氧化碳收 集利用封存 |
| 31 | 大型电袋除尘 器用淹没式脉 冲阀 | 工作压力 0.1MPa～0.8MPa（推荐 0.2MPa～0.6MPa）； 温度等级-25℃～80℃、-25℃～230℃；最大使用寿命 100 万次或 2 2 三年；实现单阀行喷吹面积 70m ～120m 。 | 工业除尘 |
| 二、水污染防治 |  |  |  |
| 32 | 高浓度氨氮废 水资源化处理 关键技术与成 套设备 | 技术指标：原水水质：氨氮浓度≤80g/L，处理水质：氨氮≤10mg/L， 废水中的氨氮资源化回收制备高纯浓氨水＞16%，污染物削减率＞ 99%，氨氮资源回收率＞99%。回收的氨水可以达到试剂级以上。 | 工业氨氮废 水处理 |
| 33 | 电吸附含盐污 水处理回用技 术装备 | 原水电导率 1000μS/cm～20000μS /cm(总可溶解性固体 TDS 为 700mg/L～15000mg/L)；系统除盐率 60%～90%；稳定产水率 75%～ 3 3 85%；使用寿命≥10 年；耗电量为 1kW·h/m ～2kW·h/m ；制水成 3 本≤1 元/m ；COD 去除率≥35%；氨氮去除率≥40%。 | 市政及工业 含盐污水处 理 |
| 34 | 高效催化氧化 强化废水预处 理成套装备 | 进水水质：COD：4000mg/L～5000mg/L；石油：20mg/L～40mg/L； 挥发酚：100mg/L～400mg/L；硫化物：10mg/L～25mg/L；总酚： 400mg/L～1500mg/L。 出水水质：COD 平均去除率＞50%；挥发酚、总酚、石油类等平均 去除率＞90%；硫化物去除率＞70%；处理能力 25t/h～1000t/h； 能耗指标：吨水处理成本＜7 元/ｔ废水，其中电耗＜5 元/ｔ废水。 | 煤化工废水 处理 |
| 35 | 低浓度难降解 有机废水深度 臭氧催化氧化 成套设备 | 技术指标：进水水质：COD：80mg/L～120mg/L；苯并芘：0.1μg/L～ 5μg/L；多环芳烃：0.1 mg/L～10mg/L。 出水水质：COD 平均去除率＞50%；苯并芘平均去除率 90%～99%； 多环芳烃平均去除率 90%～99%；处理能力 25t/h～1000t/h。 | 煤化工、焦 化废水处理 |
| 36 | 动态膜过滤设 备 | 通过膜组件的主动机械运动（线速度达 3m/s～5m/s）与水流形成 错流，避免污染物在膜片上沉积；无需曝气和反冲洗，延长加药 清洗周期≥10 倍；实现吨水电耗降低≥30%；使用寿命≥5 年；可 制成浸没式、箱体式不需要占用新的处理场地。 | 重 金 属 废 水，MBR 膜生 物反应器 |

| 8 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 城镇生活污水 分段进水深度 脱氮除磷处理 成套技术装备 | 出水水质：CODcr≤50mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L）其他指 标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一 级 A 标准。 | 城镇生活污 水处理 |
| 38 | 超临界水氧化 处理装备 | 处理量：70t/年～100t/年；反应器压力：25MPa～28MPa；反应器 温度：500℃～600℃；COD 去除率＞99.9%；余热利用效率＞80%； 3 运行成本＜140 元/m ；排放达到《杂环类农药工业水污染物排放 标准》（GB21523-2008）要求。 | 高浓度难降 解有毒农药 废水及其他 高浓度有机 废水 |
| 39 | 洗毛污水深度 处理及资源利 用成套技术装 备 | 日处理量≥4000t；出水达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放 标准》(GB30486-2013)要求；实现漂洗水回用率＞50%，羊毛脂回 收率＞75%；实现生产运行全流程监测管控。 | 洗毛废水处 理及资源化 利用 |
| 40 | 凝胶法重金属 检测吸附一体 化装备 | 检测及吸附重金属浓度范围：0.01ppm～10000ppm；重金属去除率 ＞99%，含重金属污泥经过处理后达到《土壤环境质量标准》 (GB15618-2008)要求；含重金属工业废水经过处理后达到各行业 排放要求，其中《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 3、《制 革及毛皮加工工业水污染物排放标准》((GB30486-2013)表 2、《铜、 镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、《铅、锌工业污染 物排放标准》(GB25466-2010)、《纺织染整工业水污染物排放标准》 (GB4287－2012)表 3；凝胶可再生 3 次～5 次，再生后凝胶重金属 去除率＞80%；检测精度限值 0.01ppm；处理量≤500t/d；耗电量 3 3 4kW·h/m ～7kW·h/m 。 | 城镇污水污 泥、工业废 水、污染土 壤等领域的 重金属处理 |
| 41 | 蜗形挤压污泥 脱水装备 | 脱水机转速：0.5r/min～2r/min；噪音≤30dB(A)；在不外加破壁 技术条件下，泥饼含水率≤70%；干泥产量＞250kg/h；输入功率 ＜6kW，能耗为离心式脱水的 10%；回液含泥率＜2%；无需反冲水。 | 市政及工业 污泥脱水 |
| 三、固体废物处理 |  |  |  |
| 42 | 高温干法推流 式厌氧消化技 术装备 | 处理量： 500t/d～800t/d，生成腐熟堆肥≤50t/d；产生沼气≤ 3 1500m /h, 除臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要 求。 | 厨余垃圾厌 氧消化 |
| 43 | 污泥炭化成套 装备 | 2 技术指标：热解时间≤25min、热解终温≥5×10 ℃、产污泥炭≥ 3 3 4 3 3t、回用燃气≥1×10 m /d、燃气热值≥2.5×10 kJ/Nm ，尾气经 过多级净化后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 市政污泥处 理 |
| 四、环境监测专用仪器仪表 |  |  |  |
| 44 | PM2.5 中阴阳 离子及重金属 在线三通道分 析仪 | 24 小时不间断传数据传送；采样流量：3L/min～16.7L/min；切 割粒径：PM2.5（或 PM1.0、PM10）；检测气体组分：HNO3、HNO2、 - - - 2- + HCl、SO2、NH3；检测颗粒物组分： Cl 、NO2 、NO3 、SO4 、NH4 、 + + 2+ 2+ 2+ 2+ -3 3 Na 、K 、Ca 、Mg 、Pd 、Cd ，最低检出限：≤9×10 µg/ m ； 采样时间：40min～120min；使用温度：14℃～35℃；每更换一次 溶液连续工作时间≥12d。 | 大气细颗粒 物在线监测 |

| 9 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 水质挥发性有 机物（VOC）在 线自动分析仪 | -12 -9 富集时间：20 min～30min；检出限（氯仿）：10 g/L～10 g/L； 测量范围（氯仿）：0-5μg/L；相对标准偏差：±15%（1.0μg/L 氯仿）；MTBF（平均故障间隔时间）≥148 小时；数据有效率≥90%； 绝缘阻抗≥20MΩ；重量≤15kg、操作功耗≤80W；流量控制：采 用电子流量控制，在吹扫、干吹扫及烘干不同的模式时，流量调 解范围 5mL/min～500mL/min；配有电子压力检测器，可自动检漏 及自动监测压力，并有诊断模式，可查找泄漏点；输出：4mA～20mA 模拟信号。 | 饮用水安全 监测、地表 水 水 质 监 测、水源污 染事故和污 染源的低含 量有机污染 物监测 |
| 46 | 基于离子色谱 法的水质在线 自动分析仪 | 检测指标：氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氰化 物、氨氮、钾、钠、总硬度、铜、锌、镉、铅、六价铬、镍、锰、 3 - 二价铁；线性范围：＞10 ；检测限：阴离子≤1ppb（以 Cl 计， + 抑制电导检测）；阳离子≤10ppb（以 Na 计，抑制电导检测）；重 2+ 金属≤1ppb（以 Cd 计，柱后衍生紫外可见检测）；示值误差：± 10%；户外续航能力：≥15h；功能指标：具备自动校准、故障诊 断分析、标液核查、日志记录、量程切换、数据有效性识别、RS232 或 485 接口或模拟（4mA～20mA）输出（选配）等。 | 饮用水安全 监测、地表 水、地下水 水质监测 |
| 五、资源综合利用 |  |  |  |
| 47 | 提钒废水资源 化处理利用成 套技术装备 | 无水硫酸钠回收率≥93%，干基纯度≥92%，满足《工业无水硫酸 钠标准》（GB/T6009-2003）Ⅲ合格品标准；硫酸铵回收率≥75%， 质量满足回用沉钒质量要求；冷凝水满足钒浸出工艺要求。 | 钠化提钒废 水 |
| 48 | 含铜、重金属 废弃电子产品 及污泥(渣)的 回收提纯成套 装备 | 电子废弃物、污泥（渣）中的有价金属浸出率≥90％；配套装置 处理能力：电子废弃物处理量≥10t/d；含重金属污泥（渣）的处 理量≥100t/d,金属的回收率≥90%；萃余液和化学药剂闭流循环 使用。 | 工业废弃物 综合利用 |
| 49 | 废旧滤袋回收 处理技术装备 | 聚苯硫醚（PPS）回收率＞85%；产品纯度＞80%；废水排放量＜ 2 5 2 1.0kg/100m (废滤袋）；单位能耗≤3×10 kJ/m (废滤袋）；年处理 2 能力≥20 万 m 废滤袋（单条生产线）。 | 废旧滤袋回 收处理 |
| 50 | 建筑垃圾资源 化成套装备 | 6 年处置建筑垃圾≥1×10 t，资源化率 100%；再生骨料杂质含量≤ 1%，再生骨料替代率 100%；再生混凝土道路砖抗压强度≥25MPa； 再生混凝土砌块抗压强度≥5MPa；再生墙砖抗压强度≥10MPa；再 生混凝土制品放射性指标符合《建筑材料放射性核素限量 》 （GB6566-2010）要求。 | 建筑废弃物 处置及综合 利用 |
| 51 | 废旧汽车拆解 分选大型成套 装备 | 处理量 60t/h～200t/h；加料宽度≥2000mm；综合分选率≥95％； 有色金属分选率≥90％；准确率≥95％；资源再利用率≥90％。 | 废旧汽车拆 解 |
| 52 | 汽车惯性能利 用系统 | 惯性滑行节能率≥15%，对比系数＞2（45km/h～70km/h）；减排量 ≥15%。 | 机动车机械 能回收利用 |

| 10 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、环境污染防治专用材料与药剂 |  |  |  |
| 53 | 纳滤膜 | 膜形式：平板卷式膜或中空膜；截留分子量 100～300；脱盐率 50 ％～90％，且具有良好的抗冲击性和耐污染性；膜使用寿命≥3 4 年；膜最大产水量≤15×10 gpd；操作压力≤2.0MPa，适用 pH 范 围:3～10。对低分子有机污染物，消毒副产物，大肠菌群，病毒 细菌，氟、砷、铁、锰等重金属离子的去除率≥95％，对钙、镁 等两价离子去除率≥50％，产水率≥85%。 | 城市、工业 污废水回 用，饮用水 净化 |
| 推广类 |  |  |  |
| 一、大气污染防治 |  |  |  |
| 54 | 大流量等离子 体有机废气治 理成套装备 | 3 5 3 处理风量：500 m /h～10 m /h；高键能挥发性有机物处理效率＞ 19 3 95%，低键能挥发性有机物＞99%；等离子体分布密度达到 10 /m 15 3 数量级别；产生高浓度的 O、OH、O3 等活性粒子，其密度＞10 /cm ； 处理每立方米废气平均耗电≤0.002kW·h。 | 市政及工业 领域有机废 气处理 |
| 55 | 有机废气吸附 回收装备 | 适用烃类、氯烃类、酮类、醇类以及乙酸乙酯、甲基叔丁基醚等 4 3 溶剂；处理浓度范围≤6×10 mg/m ；回收率＞90%。 | 工业有机废 气回收 |
| 56 | 非选择性催化 还原法（SNCR） 工业烟气脱硝 技术装备 | 针对 NC 型、DD 型和 RSP 型炉窑，脱硝效率≥65%，吨熟料 25%氨 水用量≤3kg/t·cl；针对 TSD 型和 CDC 型炉窑，脱硝效率≥50%， 吨熟料干尿素耗量≤5kg/t·cl，当采用氨水为还原剂时，脱硝效 3 率≥70%，吨熟料 25%氨水用量≤3kg/t·cl；氨气逃逸量≤5mg/Nm 。 | 新型干法水 泥烟气脱硝 |
| 57 | 烧结机烟气湿 法增效脱硫和 湿式静电除尘 协同处置成套 技术装备 | 3 进口烟气：S02 浓度≤6500mg/Nm ，颗粒物排放浓度≤100mg/Nm³。 3 出口烟气：S02 浓度≤35mg/Nm³，颗粒物排放浓度≤5mg/Nm ，SO3 去除率≥60%。 | 钢铁烧结机 烟气净化 |
| 58 | 工业锅炉组合 污染物高效脱 除成套装备 | 3 碱性氧化物与硫比值：1:2～1:3；烟尘（TSP）排放≤30mg/Nm ； 3 3 SO2 排放≤100mg/Nm ；NOx 排放≤200mg/Nm 。锅炉排放指标达到《锅 炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。 | 燃煤工业锅 炉污染物治 理 |
| 59 | 净烟气分室反 吹袋式除尘装 备 | 3 进口烟尘浓度:≤200 g/Nm 。 3 出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm ；总除尘效率≥99.94%，对 0.01μ m～2.5μm 粉尘的总捕集率≥99.4%；滤袋寿命≥5 年，年破袋率 ≤0.1%；过滤风速 0.8 m/min～1.0m/min；除尘器平均阻力≤ 1000Pa；微压反吹清灰：弹性滤料，清灰压差≤5000Pa，清灰时 间 5s～20s。 | 燃煤电厂、 冶金、水泥、 垃圾焚烧等 领域除尘 |
| 60 | 覆膜滤筒与板 式复合过滤除 尘装备 | 3 入口 浓 度 ≤300g/Nm ； 除 尘 效率≥ 99.99% ； 出 口排 放 浓度 ＜ 3 5 3 5 0.04mg/m ；初始投资≤1×10 元/万 m ；运行电耗≤2×10 kW·h 4 3 （以处理风量为 3×10 m 为例）。 | 铅酸电池、 有色金属等 行业除尘 |
| 61 | 低低温电除尘 装备 | 3 烟尘排放浓度≤30mg/m ，节省标准煤耗 压力降≤650Pa，漏风率≤3%。 | 燃煤电厂除 尘 |

| 11 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | 移动极板静电 除尘装备 | 3 3 烟尘排放浓度≤30mg/m （可达 20mg/m 以下），本体漏风率≤2%， 系统压力降≤250Pa。 | 燃煤电厂、 冶金、造纸、 化工等领域 除尘 |
| 63 | 大流量高温长 袋脉冲袋式除 尘装备 | 2 2 7 3 单位过滤面积耗钢量 15kg/m ～18kg/m ；处理风量≥2×10 m /h； 3 3 运行阻力≤1×10 Pa；处理烟气入口含尘浓度达到 500g/Nm ，烟 3 气温度≤250℃；出口含尘浓度＜20mg/Nm ；滤袋使用寿命＞3 年。 | 工业除尘 |
| 64 | 喷雾降尘装备 | 降尘效率≥90%；喷雾量：60 L/min～240L/min；射程：60 m～200m, 俯仰角度：-10°～60°，水平旋转角度：0～320°；适用环境温 度：-20℃～45℃；噪声≤85dB。 | 大气粉尘抑 制 |
| 65 | 转炉煤气干法 净化回收系统 | 3 3 排放烟气含尘浓度≤15mg/Nm ；回收煤气含尘浓度≤10mg/Nm ；该 系统回收干粉尘含铁量≥70%。 | 氧气转炉炼 钢领域煤气 净化回收 |
| 66 | 袋式除尘器用 高压无膜脉冲 阀 | 6 使用寿命≥5×10 次，工作压力 0.2Mpa～0.6Mpa。 | 袋式除尘 |
| 67 | 室内空气净化 器 | 臭氧浓度≤0.10mg/m³，紫外线强度≤5W/cm²；处理范围：粉尘、 细菌、挥发性有机污染物等；处理后 PM10 浓度≤0.07mg/m³，满 足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；滤网能够拦截 0.3 微米以上的细微颗粒物，滤网更换周期≥2000h、纳米光触媒使用 寿命≥5000h。 | 室内空气净 化 |
| 二、水污染防治 |  |  |  |
| 68 | 厌氧-好氧垂 直折流生化法 高浓度工业有 机废水处理装 备 | 技术指标：进水指标：COD：3000mg/L～5000mg/L；B/C＜0.4,无 机盐 0.2%～0.5%，出水 COD 浓度＜50mg/L；采用厌氧-好氧垂直 折流多功能生化反应器（VTBR）技术：氧利用率≥90％,无污泥产 生。深度处理后采用反渗透脱盐后污水回用于循环冷却水。适用 范围：各种高浓度有机废水处理与污水回用处理 。 | 高浓度有机 废水 |
| 69 | 高浓度焦化废 水处理及再生 回用技术装备 | 进水水质：污染物浓度范围大致为 CODcr：2500mg/L～5500mg/L； 挥发酚：300mg/L～1200mg/L；氰化物：5mg/L～40mg/L；硫氰酸 盐：300mg/L～700mg/L；油：50mg/L～200mg/L；氨氮：100mg/L～ 300mg/L。 出水水质：COD 浓度≤150mg/L；氨氮浓度≤5mg/L；深度处理后 COD 浓度≤50mg/L；总氰化物≤0.25mg/L；焦化废水最高回收率 ≥92.5%。 | 高浓度焦化 废水处理及 再生回用 |
| 70 | 电镀废水集中 处理及回用装 备 | 铜、COD、镍、铬和氰的去除率≥90%，出水达到《电镀污染物排 放标准》(GB21900-2008)的要求。 | 电镀、印制 电路板等领 域废水处理 |
| 71 | 含汞废水处理 一体化装置 | 进水水质：含汞浓度 0.6mg/L～8.0 mg/L；SS≤1000mg/L；含盐 量 10%～20%；出水水质：出水满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物 排放标准》(GB15581-95)最高允许排放限值中的一级标准；出水 | 烧碱、聚氯 乙烯工业含 汞废水 |

| 12 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总汞≤0.005mg/L；出水悬浮物≤70mg/L；出水 pH：6～9；含汞 污泥汞含量≥5%。 |  |
| 72 | 超磁分离水体 净化成套技术 装备 | 进口水质 SS≤500 mg/L 的情况下，出口水质 SS≤20mg/L，悬浮 物分离时间≤5min，去除率 90～95%； 进口水质 TP：1mg/L～4mg/L 的情况下，出水 TP：0.05mg/L～ 0.5mg/L，总磷去除率 80%～90%；藻类去除率：80%～85%；非溶 解态 COD 去除率＞80%；吨水电耗≤0.05 元；单台处理水量≥ 3 1500m /h。 | 工业废水及 市政污水处 理、河湖水 体治理修 复、黑臭河 道水质净化 |
| 73 | 农村生活一体 化污水处理装 备 | 进水水质：CODcr：100mg/L～400mg/L；BOD5：100 mg/L～200mg/L； SS：100mg/L～200mg/L；NH3-N：20mg/L～30mg/L； 出水水质：CODcr≤50mg/L；BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L；NH3-N ≤15mg/L。 | 农村乡镇污 水等分散式 污水处理 |
| 74 | 膜生物反应器 | 处理城市污水的平均气水比≤10；膜组器使用寿命≥5 年；工艺 运行吨水电耗＜0.55kW·h/t；药剂费用＜0.05 元/t（城市污水）； 3 3 单元组器处理水量：325m /d～1000m /d；处理出水水质达到《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准(总氮≤10mg/L)。 | 市政污水和 工业废水处 理 |
| 75 | 内进流网板格 栅 | 孔径范围 1mm～6mm，3mm 孔径格栅栅渣捕获率≥90％。 | 市政污水处 理厂、再生 水厂、工业 废水处理的 预处理系统 |
| 76 | 上悬式移动格 栅除污机 | 3 3 齿耙宽度：1.2×10 mm～5×10 mm；栅条净距：20mm～300mm；安 装角度：60°～90°；齿耙提升速度 3m/min～15m/min；悬挂小 3 车移动速度≤6.0m/min；齿耙额定载荷：0.25×10 kg～2.4× 3 10 kg；噪声≤80dB（A）；总功率：0.75kW～6kW；除污效率≥80%。 | 市政污水 |
| 77 | 隔膜压滤机 | 2 2 过滤面积 1m ～270m ；能耗指标 7.5kW～67kW；滤饼含水率≤50%， 滤液固含量小于 100ppm；滤布再生效率≥95%。 | 矿山尾矿、 冶金化工废 渣处理、市 政污泥处理 |
| 78 | 自吸式高效复 合叶轮曝气机 | 叶轮直径： 800～4500mm；电机功率：3kW～160kW；理论动力效 率＞3.5 kgO2/kW·h（以轴功率计算）；充氧能力：12 kgO2/h～515 kgO2/h；能效比：2.8 kgO2/kW·h（以输入功率计算）。 | 市政污水和 工业废水处 理中的生化 好氧工艺的 曝气充氧及 地表水复氧 工程 |

| 13 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、固体废物处理 |  |  |  |
| 79 | 城市生活垃圾 智能分选成套 装备 | 液压步进式给料机处理量≥25t/h；张弛筛、圆盘筛和星状筛分选 效率≥80%；正负压结合风力分选系统设备，轻物料分选效率≥ 90%；连续热解汽化炉的处理量 10t/h，能量回收率≥90%；各种 3 塑料的分选效率≥95%，分选精度＞98%；处理量≥1×10 t/d。 | 生活垃圾处 理 |
| 80 | 水泥窑协同无 害化处置成套 装备 | 处理能力：300 t/d～1000t/d；垃圾轻质可燃物分选率≥95%；无 机 物 分 选 率 ≥ 97% ； 厨 余 分 选 率 ≥ 90% ； 二 噁 英 / 呋 喃 ≤ 3 0.1ngTEQ/Nm ； 排 放 达 到 《 水 泥 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB4915-2013）。水泥窑烧成系统协同处置时，不影响烧成系统 的稳定运行，与未处置时相比，烧成系统出口烟气温度增加不超 过 10℃；烧尽率达 100%，处置过程不再产生二次污染。 | 城市生活垃 圾、污泥、 工业废弃物 治理 |
| 81 | 300t/d 及以上 生活垃圾焚烧 及其烟气处理 系统成套装备 | 3 处理量≥300t/d；垃圾的低位热值适应范围 4×10 kJ/kg～8× 3 3 10 kJ/kg；垃圾在进炉热值≥4×10 kJ/kg、含水量≤60%的情况下 3 不添加辅助燃料；设备年运行时间≥8×10 h，焚烧炉负荷范围： 2 3 70%～110%；焚烧炉中主燃区温度：9×10 ℃～1.1×10 ℃，烟气 2 温度≥8.5×10 ℃，停留时间≥2s；灰渣热灼减率≤3%。 | 生活垃圾焚 烧 |
| 82 | 立式旋转热解 气化焚烧装备 | 一燃室温度可达到 1100℃～1300℃，二燃室温度最高可达到 1100 ℃以上；烟气停留时间＞2s；焚烧炉热效率＞72%；残渣热灼减率 ＜3%；垃圾减容率＞90%；二噁英类物质排放浓度＜0.1ng-TEQ 3 /Nm ，焚烧飞灰产生量<0.5%；烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染 控制标准》（GB18485-2014 ）与《大气污染物综合排放标准 》 （GB16297-2012）； | 生活垃圾焚 烧 |
| 83 | 油田钻井废弃 物处理处置成 套装备 | 2 高速大流量离心机：转鼓最大内径≥5×10 mm、最大工作转速≥3 3 3 ×10 rpm、最大水通量≥100m /h、分离点（D50）≥3μm；滤干机： 转鼓最大内径≥1000mm、最大工作转速≥900rpm、干燥效率≤6%、 3 最大处理量≥50t/h；回注成浆装备：造浆能力≥10m /h、钻屑与 液体的比例为 1:4、研磨成浆后的钻屑固相粒径≤0.3mm；全套系 3 统综合：处理量≥80m /h、油基钻井液回收率≥75%、油基钻井液 3 回收≥30m /h、固相废物含油率≤6%；实现变频控制和在线自动 检测。 | 油田废弃物 处置 |
| 84 | 钻屑回注成套 装备 | 造浆能力≥10m³/h 的钻屑处理能力；钻屑与液体的比例为 1:4， 泥浆中的固相≥25%；研磨成浆后的钻屑固相粒径≤0.3mm；存储 能力≥20m³；造浆系统净重≤20t（含控制室，研磨机、振动筛）； 存储罐净重≤9t。 | 油田废弃物 处理 |
| 85 | 多功能移动式 固态（液态） 污染物处理装 备 | 固态污染物：一次焚烧温度≥800℃～900℃、二次焚烧温度≥1000 ℃～1200℃、三次焚烧温度≥1100℃～1400℃、烟气停留时间≥ 3s；通过热裂解实现能量循环利用，处理量 1～3t/h；环境适应 温度-41℃～+55℃、风力：最大稳定风速 7 级或阵风 8 级；淋雨 | 固态（或液 态）废弃物、 危险固态 （或液态） |

| 14 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤6mm/min；装备无故障连续运行时间≥1000h；处理后达到《危 险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）。 液态污染物：响应时间≤3min；污染物种类和含量检测时间≤ 20min；药剂准备＜10min；降毒害和固稳率≥90%；泥液处理能力： 3 3 20m /h～100m /h；脱水泥饼含水率：25%～70%；固化（凝）时间 ＜30 min；滤液浊度＜20。 | 废弃物及环 境应急处置 处理 |
| 86 | 电渗透污泥源 头脱水干化减 量化装置 | 污泥脱水时间：8 min～12min；污泥出料含水率≤50%，污泥固体 回收率≥98％；污泥处理温度≤30℃，吨污泥的能耗≤100kW·h/t DS；出料污泥颗粒≤20mm；单台设备处理能力≥15t/d。 | 污水、油泥、 污泥处理 |
| 87 | 城市污水厂污 泥半干法处理 装备 | 污泥总 COD 溶解率≥20%，SS 溶解率≥30%，污泥减容率≥90%； 进料污泥含水率 90%～95%，出料≤50%，呈半干化状态，可直接 4 焚烧。日处理污水 5×10 t 的污水处理厂（日产 80%含水率的污泥 5 30t）,平均电耗≤5.5×10 kW·h/年。 | 市政、工业 污泥处理 |
| 88 | 污泥高速流体 喷射破碎干化 无害化成套技 术装备 | 处理前污泥含水率 50%～80%，含油率 3%～30%，单台处理量≤ 120t，射流速度≤1Ma～2Ma，干化时间≤1s，干化温度：150℃～ 200℃，处理后污泥含水率≤25%、干渣含油率≤1‰，无废水排放， 烟气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，纯 物理工艺无任何化学添加剂，不产生二次污染。能耗（按含水率 4 4 80%污泥计）：1.05×10 kJ/t～2.1×10 kJ/t，干渣余热可回用； 电耗：50kW· h/t～70kW·h/t。 | 市政污泥和 工业污泥处 理 |
| 四、环境监测专用仪器仪表 |  |  |  |
| 89 | 机动车尾气云 检测系统 | 云设备技术参数：可并发连接 1000 到 10000 个网络终端及数据实 时处理；每个检测网络终端的检测结果计算用时为 5 秒以内；7 ×24 小时不间断运行，检测数据计算正确率 100%；运行环境：温 度 0～45℃，湿度（0～90）%，大气压力 80kPa～110kPa；传输速 率：2M bps，误码率：10～9。 检测网络终端技术参数：测量精度：10μg/s（HC），100μg/s（CO）， 1000μg/s（CO2）,10μg/s（NOx），CO、HC、CO2 的重复性与一致 性误差在 3%以内，NO 与 O2 的重复性与一致性误差在 5%以内；每 个检测网络终端的检测过程数据每秒实时上传。 | 机动车尾气 检测 |

| 15 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 大气颗粒物在 线监测仪器 | 监测范围：PM10，PM2.5 3 3 4 3 β射线法：测量范围：0～1×10 μg/m 或 0～1×10 μg/m ；50% 切割粒径：2.5μm±0.2μm/10μm±0.2μm 空气动力学直径；最 小显示单位： 3 2 0.1μg/m ；标准膜重现性≤±2%标准值（标准值 0.981mg/cm ）； 仪器平行性：≤±7%；采样流量偏差±2%L/min；无故障运行时间 ＞6 个月。 4 3 微量振荡天平法：测量范围：0～1×10 μg/m ；最小显示单位：0.1 3 μg/m ；采样流量偏差：切割器平均流量变化≤±设定流量×3% /24h；示值误差＜5%；无故障运行时间＞6 个月。 | 大气颗粒物 在线监测 |
| 91 | 基于物联网技 术的智能水质 自动监测系统 | 自动检测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的指标，含 常规指标、有机物、生物综合毒性；检出限：小于地表水一类水 标准；重复性≤5%；准确度：±3%；平均无故障运行时间≥1440h。 | 地表水水质 监测 |
| 92 | 水质重金属在 线监测仪 | 可监测因子测量范围： Ni、Zn、Cr、Cu、Pb、As：（0～10）mg/L； Hg：（0～100）μg/L；Mn：（0～12）mg/L；Fe：（0～16）mg/L； Cd：（0～2.5）mg/L； 6 Cr +：（0～5）mg/L；重复性误差≤5%；零点漂移≤±10%；量程 漂移≤±4%；准确度≤±5%。 | 水质重金属 监测 |
| 93 | 远传先导控制 仪 | 工作压力：0.2MPa～0.6MPa；防护等级：IP65；环境温度：－40 ℃～80℃；电压：DC24V、AC220V、AC110V；脉冲宽度：10ms～5000ms； 脉冲间隔≥1s～＜100h；循环间隔＜100h；循环次数：1 次～9999 次/无限循环。 | 袋式除尘器 脉冲阀控制 |
| 五、资源综合利用 |  |  |  |
| 94 | 选择性催化还 原法（SCR）脱 硝催化剂再生 装备 | 再生后催化剂活性高于新鲜催化剂的 90%；SO2/SO3 转化率＜1%； 4 机械寿命＞5 年，化学寿命＞1.6×10 h；NH3 逃逸率≤5ppm；抗压 2 2 强度：150N/cm ～200N/cm 。 | 脱硝催化剂 再生利用 |
| 95 | 餐厨垃圾预处 理成套装备 | 单套处理量≥45t/d；制浆粒径≤10mm；有机质分离率≥90%；油 3 3 脂分离率≥90%；沼气产生率：28.5 m /t～58.5m /t；生产有机肥 量 0.3t/t～0.45t/t；配备除臭系统，除臭达到《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-1993）；装机功率≤5kW/t，处理每吨水耗≤ 0.2t。 | 餐厨垃圾处 理 |
| 96 | 粪便无害化、 资源化处理成 套装备 | 单套处理量≥95t/d；垃圾分离率≥95%；成套设备无故障时间≥ 300h，实现粪便无害化率 100%，资源化率＞97%；瞬时处理量≥ 100t/h，粪便预处理设备单位投资额＜3 万元/t；粪便水处理设 备单位投资额＜3 万元/t。粪便预处理单位（t）装机功率≤0.7kW、 水耗≤0.2t；水处理单位（t）装机功率≤0.6kW；每百吨粪便生 产 有 机 肥 量 ＞ 5t ； 除 臭 达 到 《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB14554-1993）。 | 粪便处理 |

| 16 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 | 废金属破碎大 型成套装备 | 主机功率：1500kW～4500kW；每小时处理废金属 35t～140t；加 料宽度≥2600MM；主机磁力二次分选：分选率≥95%，有色金属分 选率≥95%。 | 废金属回收 再利用 |
| 98 | 废塑料复合材 料回收处理成 套装备 | 废塑料基复合材料处理量 1t/h～5t/h；回收金属（铝等）的纯度 ≥98%；金属（铝等）回收率≥99%；回收塑料的纯度≥95%；吨处 理能耗≤10kW·h； 回收金属的纯度≥98%，金属回收率≥99%， 塑料的回收率≥95%；智能化自控技术：温度报警设置范围 0℃～ 150℃，灵敏度≤0.5℃；电压报警：-10%～＋5%(380V)；电流报 警灵敏度≤0.5A；自动包装计量精度≤1g；实现顺序开关机启动 和关闭；实现人机界面控制。 | 废塑料综合 利用 |
| 99 | 切削液智能化 循环利用及处 理系统 | 采用集中过滤模式，可实现模块化组合和智能控制，过滤精度最 大可达 0.5μm；颗粒含量≤100ml/L；含油率≤0.5%；新切削液 补充量每 3 个月＜1%。 | 机加工、超 精加工切削 液循环利用 |
| 100 | 碳氢真空清洗 机 | 真空度：清洗-80kPa,干燥-100kPa；碳氢气体浓度≤0.72%；能耗 ≤40kW·h；碳氢耗损≤1.2L/h；无废液排放。 | 电子、机械、 塑胶、汽车、 航空航天等 行业元器件 的清洗 |
| 101 | 生物质型煤锅 炉 | 低劣质煤热效率≥80%，燃烧效率≥94%，炉渣含炭量≤4%，排烟 3 温度＜100℃，排渣温度≤60℃；二氧化硫排放浓度＜30mg/m ； 3 锅 炉 出 口 烟 尘 排 放 浓 度 ≤ 10mg/m ； 氮 氧 化 物 排 放 浓 度 ＜ 3 100mg/m ；林格曼黑度＜1级；劣质煤、煤矸石及生物质、工业废 弃资源利用率达到60%以上,其中生物质≥15%；节电≥95%；在使 用配套生物质型煤的基础上实现上述指标。 | 工业废弃物 综合利用 |
| 六、环境污染防治专用材料与药剂 |  |  |  |
| 102 | 稀土基脱硝催 化剂 | 组分无毒，脱硝效率＞90％，活性温度窗口 310℃～410℃，SO2 3 转化率＜0.4%，氨逃逸率＜2.5mg/m ，催化剂抗压强度≥3MPa； 4 催化剂运行寿命＞2.4×10 h。 | 燃煤电厂、 工业炉窑、 垃圾焚烧等 领域脱硝 |
| 103 | 袋式除尘器用 聚四氟乙烯覆 膜滤料 | 连续工作温度最高达到 260℃，瞬时工作温度最高达到 280℃；热 稳定性（260℃，2h）：2.5%；断裂强力：经向≥902N/5×20cm， 纬向≥1084N/5×20cm；使用寿命≥4 年；长纤维强度最高达到 57.8cn/tex；热收缩率 0.5%，（试验条件为 250℃，持续 30min；）； 滤料用聚四氟乙烯短纤维的强度达到 2.48cn/dtex，断裂伸长率 达到 3.8%。 | 袋式除尘器 |

| 17 序号 | 名称 | 关键技术及主要技术指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | 天然矿物质污 水处理药剂 | 针对高浓度有机废水（屠宰、酿造、皮革等行业）：入水范围：COD （300mg/L～18000mg/L）,BOD（200mg/L～2000mg/L），SS（≤ 500mg/L），氨氮（≤2000mg/L），去除率分别达到 75%～80%，70%～ 75%，85%～90%，70%～75%。出水满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）、《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》、《制革 及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)。 针对高浓度工业废水（化工、印染等行业）：入水范围：COD（≤ 8000mg/L）,BOD（≤2000mg/L），SS（≤300mg/L），氨氮（≤ 2000mg/L），去除率分别达到 50%～55%，55%～60%，75%～80%， 55% ～ 60% 。 出 水 满 足 《 炼 焦 化 学 工 业 污 染 物 排 放 标 准 》 （ GB16171-2012 ） 和 《 纺 织 染 整 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB4287-2012）。工业废水吨水治理费用≤5 元，市政与河湖净 化吨水治理费用≤2 元。 | 市政污水、 工业废水、 河流湖泊净 化 |
| 105 | 络合重金属废 水处理药剂 | 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 处理重金属范围：Cu 、Ni 、Co 、Cr 、Hg 、Pb 、Cd 、Mn 、 2+ + 3+ Zn 、Ag 、Sb ；pH 范围 2～14；，出水重金属含量达到《电镀污 染物排放标准》(GB21900-2008)中重金属特别排放限值。 | 电镀废水重 金属处理 |
| 七、环境污染应急处理 |  |  |  |
| 106 | 海上溢油应急 回收装置 | 海况：3 级；作业水温≥-16℃；封闭水域作业额定收油能力：n 3 ×100m /h；收油功效＞200；浮油回收效率≥85%；回收油含水率 ≤1%；外排水含油率≤ 30mg/L。 | 海上溢油应 急处理 |
| 107 | 移动式应急污 染水源净化供 水车 | 3 生活水供水量≥120m /d,浊度≤0.1NTU,细菌为 0,直饮水供水量 3 ≥80m /d，硬度（以碳酸钙计）≤200mg/L；去除水体盐类≥98%， 吨水电耗 ≤1kW·h；产水符合《国家生活饮用水卫生标准 》 （GB5749-2006）。 | 环境污染应 急供水 |